询价文件

项目名称:食堂厨房油烟机及排烟系统清洗服务

采购人： 重庆市文物考古研究院

（重庆文化遗产保护中心）

二〇二六年六月

询价公告

一、服务内容

本院食堂油烟系统:湿法油烟净化一体机烟罩（规格型号：洁特铭L*1350*800）1组、单吸式风机（规格型号：科旭25’11KW/380V）1组、低噪音风机（规格型号：科旭20’5.5KW/380V）1组、油烟净化器(规格型号：世纪百利16000风量/h）1组、排烟管道（约8m）、燃气节能双头双尾炉（规格型号：鑫永兴2100*1200*1200）1台、燃气节能双头双尾炉（规格型号：鑫永兴2000*1200*1200）1台、燃气单头平头炉（规格型号：鑫永兴700*700*500）1台，因长期使用积聚大量油污，现拟对整套油烟系统及油烟机上方吊顶区域（60m²）开展专业深度清洗与维护服务。本项目为全包式服务，旨在消除消防安全隐患、改善后厨卫生环境、保障设备稳定运行。本项目采购最高限价：人民币20000元，大写：贰万元整。

本项目服务合同服务周期为两年，固定服务频次为每季度清洗1次，合同期内累计完成清洗服务共8次，每次服务均须严格遵照本文件全部技术标准、服务明细、施工规范执行，确保每次清洗服务质量达标、流程合规、资料齐全。

二、技术要求

本次清洗服务须严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、T/BJXF 010—2024《集排油烟设施清洗服务规范》、T/CQSES33-2025《餐饮油烟治理设施设计、安装及运行维护技术规范》、《中华人民共和国消防法》、GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》、《中华人民共和国大气污染防治法》及消防安全、油烟排放、食品安全相关管理规定，严格执行作业流程、严控清洗质量、严守安全规范，保质保量完成全部清洗作业，具体工作内容及技术标准如下：

1.清洗范围全覆盖：对食堂后厨整套油烟系统、油烟机上方全部天花板区域、后厨灶台、锅圈、灶底地面实施全方位深度清洗，包含油烟机灶台集烟罩、油烟管道、烟道、离心风机、静音风机、油烟净化器、出风口，以及油烟机上方吊顶板面、吊顶收边缝隙、灯具周边、管线夹缝、烟罩与吊顶衔接位置、灶台台面、锅圈缝隙、灶底地面及边角死角等所有配套区域，全面清除油污，无死角、无遗漏、无油污及积油残留。

2.深度拆解与顽固油污清除：对设备内部叶轮、滤网、风道内壁进行彻底拆解清洗，去除顽固油垢、油泥结块；天花板区域采用人工铲除固化厚油垢，配合专用环保药剂擦拭冲洗，完工后即时擦干复原，严格杜绝渗水、吊顶受潮变形、线路短路等问题；灶台、锅圈重点清除缝隙内嵌顿油垢、碳化污渍、顽固油渍，做到台面洁净、缝隙无残留；灶底地面铲除固化油污、油泥、污渍，清理地面边角、设备底部死角油污，清洁后地面干净整洁、无油腻、无结块积油。清洗后设备通风排烟顺畅，无油烟倒灌、排烟不畅、排风阻力大等现象，吊顶结构完好无损伤、无变形，后厨灶台、锅圈、灶底地面干净整洁、无油污残留。

3.清洗剂与设备保护要求：清洗全程使用环保、无腐蚀的专用清洗剂，不得使用强腐蚀性药剂，确保不损伤设备漆面、金属结构、电路配件、密封胶条、吊顶装饰板材及灶台台面材质，清洗后设备、灶台、厨具外观无变色、无脱漆、无腐蚀痕迹、无材质损伤。

4.设备调试与安全检查：清洗完成后对整套油烟系统进行全面调试检修，检查风机运转状态、管道密封性、防火阀启闭、净化器工作情况，确保所有油烟设备运行正常、静音稳定、无抖动无异响；天花板清洗完成后全面检查吊顶板材、暗藏线路、灯具底座，排除受潮、短路、松动等安全隐患；同步检查灶台管线、地面排水、边角结构，确保无油污堵塞、无积水积油、无安全隐患。

5.现场防护与污染管控：施工全程对后厨地面、灶台、锅圈、灶底、厨具、餐具、墙面、电器线路、食材区域进行全覆盖遮盖防护，采取防滴漏、防飞溅措施，坚决避免污水、油污二次污染；施工完毕后立即清理现场卫生，密闭收集并清运废油、油污垃圾、施工废弃物，恢复食堂原貌。

6.工期与质保要求：为保障单位职工正常就餐秩序，全部清洗、调试、现场清洁复原工作须在4小时内一次性完工，施工时段严格避开职工就餐高峰期；本项目完工后提供3个月免费质保服务，质保期内若出现油污返渗、排烟不畅、设备异响故障、吊顶油污回渗、墙面吊顶受潮发霉、灶台锅圈油污复发、灶底地面积油返污等清洗质量问题，服务商须在接到通知后2小时内免费上门返工整改，直至验收合格，并承担全部人工、材料、清运等整改成本。

三、服务明细内容

| - 序号 | - 服务项目 | - 服务标准 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 油烟机集烟罩、滤网深度清洗 | 对烟罩内外、滤网全域拆解清洗，彻底清除油污、油泥、残渣，抛光清洁，表面洁净无积油、无粘稠附着，安装复位后密封完好 | 项 | 1 | 含拆解、深度除垢、复位安装、运行调试 |
| - 2 | 油烟管道、烟道系统清洗 | 全面清洗横管、竖管、弯头、变径、接口全段管道（总长约10m），管道内壁油垢清除率≥95%，彻底疏通烟道，排烟通畅无堵塞、无积油残留 | 项 | 1 | 全覆盖无死角疏通清洁，保障排风达标 |
| - 3 | 风机、电机拆解清洗保养 | 拆解高低噪双风机叶轮、机壳，彻底清除内部积油结块，紧固设备螺丝、保养传动部件；调试后电机运转平稳、静音无抖动、无异响、无过热隐患 | 项 | 1 | 含风机全套清洗、保养、调试作业 |
| - 4 | 油烟净化器深度清洗维护 | 拆解净化器极板、滤网、腔体，彻底清除油污堵塞，恢复设备标准净化工况，保障油烟排放符合行业规范，设备启停、运行功能正常 | 项 | 1 | 清洗后达标运行，保障油烟治理效果 |
| - 5 | 油烟机区域天花板全域清洗 | 人工铲除吊顶固化厚油垢，精细化清洁吊顶板面、收边缝隙、管线夹缝、灯具周边、烟罩衔接死角，清洗后干燥处理，无渗水、无油污残留、不损伤吊顶及暗藏线路 | 项 | 1 | 含高空作业、全域除垢、现场复原养护 |
| - 6 | 灶台、锅圈深度清洗 | 对燃气灶台台面、边角接缝、锅圈内嵌缝隙开展人工精细化除垢，彻底清除碳化污渍、顽固积油，台面光亮洁净、缝隙通透无堵塞，无材质损伤 | 项 | 1 | 适配多规格灶台设备，精细清洁无残留 |
| - 7 | 灶底地面全域清洗 | 彻底铲除灶底地面、设备底部、排水边角固化油泥、结块油污，冲洗擦拭干燥，地面无油腻、无积油、无污渍、无积水，原貌完好无损 | 项 | 1 | 含隐蔽死角清理、油污垃圾清运、地面干燥处理 |
| - 8 | 现场防护及完工清洁 | 施工全程全覆盖密闭防护后厨所有设施设备，杜绝污水、油污二次污染；完工后全面清理施工垃圾、废弃油污，场地彻底清洁、原样复位 | 项 | 1 | 全包服务，无任何额外新增费用 |

注：本次报价包含人工、耗材、工具、运输、调试、清洁、质保、税费等全部费用，所有服务按现场实际情况全覆盖完成。

四、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好商业信誉；

3.具有履行合同所必需的清洗设备、专业工具和油烟清洗专项技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参与政府采购活动前三年，在经营过程中无重大违法违规记录；

6.法律、行政法规规定的其它条件。

7.特定资格条件：无

五、采购服务约定

1.施工周期

本项目服务合同服务周期为两年，固定服务频次为每季度清洗1次，合同期内累计完成清洗服务共8次。

2.服务地点

重庆市文物考古研究院院内指定食堂后厨区域。

3.验收方式

单次服务结束后，由我院后勤管理部门组织现场验收，对照清洗技术标准逐项核查设备清洁度、运行状态、现场卫生，验收合格后出具正式验收意见，不合格须无条件返工直至达标。

本项目共计8次季度清洗服务，每一次清洗服务全部完工后，供应商须主动配合采购人开展专项验收，统一填写《厨房油烟机系统清洗服务验收单》。验收单须详细记录本次清洗服务内容、施工标准、设备运行状态、安全隐患排查结果，同时附本次服务清洗前、清洗后现场实景对比照片，所有验收资料经采购人现场工作人员逐项核查、确认合格并签字留存后，视为当次服务验收完成，未完成签字验收的不予确认服务成果。

六、报价要求及成交原则

1.报价要求：

本次报价须为人民币固定总价包干报价，包含人工服务费、专用清洗耗材、设备工具、交通运输、现场防护、垃圾清运、设备调试、质保服务、安全措施、税费、运杂费、验收、不可预见费等所有全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，我院不再补偿任何费用。

2.成交原则

在完全符合本次采购技术要求、质量标准、服务承诺的前提下，按最低价法确定成交供应商。

七、提交报价文件的份数和签署

1.报价文件一式一份。

2.在报价文件中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。否则视为无效报价。

八、付款方式

成交供应商完成一次清洗服务工作后，经我院现场验收合格，我院以对公转账的方式向成交供应商支付合同总金额的12.5%。

成交供应商应在我院支付经费之前提供合法有效的全额票据，且严格按照我院要求和格式提交全套结算资料，否则我院有权顺延或拒绝支付相关费用。

九、报价要求

报价文件密封后（在密封袋上注明项目名称）请于2026年7月6日上午12：00时前以快递送达方式递交，凡超出上述时限送达的报价文件均拒绝接受，并视为贵单位自动放弃参与本项目报价。报价统一采用本询价文件配套报价函、明细报价表、营业执照，资料须签字盖章齐全，否则视为无效报价。

参与本项目询价的供应商不足3家的，则本项目重新开展询价。

联系人：李老师

联系电话：023-63524124

邮寄地址：重庆市渝中区枇杷山正街72号重庆市文物考古研究院

我将按照招投标规范模板，结合你食堂油烟机清洗服务项目，修正原文语病、统一条款逻辑、规范格式，整理出可直接嵌入询价公告的现场踏勘正式条款。

十、现场踏勘

为便于潜在供应商充分了解项目实际情况、项目范围及现场作业条件，有效提高报价的真实性、准确性和合理性，潜在供应商可自行指派专业工作人员前往项目现场开展踏勘工作。

1、本次项目不组织统一集中现场踏勘，各潜在供应商可在询价公告有效期内，自行前往项目现场进行实地勘察，熟悉项目作业环境、清洗范围、设备现状及现场配套条件。

2、供应商参与现场踏勘所产生的全部交通、人工、勘察、检测等相关费用，以及踏勘过程中产生的一切安全风险、民事责任、意外事故及人身财产损失，均由供应商自行全额承担。采购人不承担任何踏勘相关费用，亦不对供应商踏勘期间发生的各类安全事故、人身伤害、财产损失承担任何责任及赔偿义务。

3、供应商在获取本项目询价文件后，须自行对项目现场位置、作业环境、施工条件、周边场地、配套设施及所有影响服务实施的因素进行全面核查踏勘，确保充分掌握全部项目信息，完整收集编制报价文件、服务方案所需的全部资料。无论供应商是否开展现场踏勘，一经递交报价文件，即视为供应商已全面踏勘、熟知项目所有现场情况、充分预判项目全部作业风险及履约义务，其报价已综合包含现场环境、作业难度、安全施工、场地适配等全部相关因素，后续不得因不了解现场情况为由，提出调价、免责、延期及其他异议。

踏勘联系方式

踏勘联系人：李老师

联系电话：023-63524124

十一、其他

1.供应商向我院递交报价文件，即视为完全接受本询价文件所有条款，并承诺服务成果、施工标准、质保服务完全符合本项目全部要求。

2.供应商须自行承诺其提供的响应文件中所有证明材料真实有效，不存在任何弄虚作假情形。

3.我院在采购合同签订前均有权对供应商提供的报价文件中所有内容进行核实，若发现弄虚作假，立即取消其成交资格，并按相关法律法规报上级主管部门或重庆市财政局监督部门处理，供应商须承担因此造成的相关责任并赔偿我院全部损失。

4.在采购合同签订后发现供应商提供的报价文件存在弄虚作假情形，我院有权立即解除合同、不予退还质量保证金，并按相关法律法规报上级主管部门或重庆市财政局监督部门处理，由供应商承担全部违约责任及经济损失。

5.凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市文物考古研究院官网（www.cqkaogu.cn）上下载查看本项目询价文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与此次询价。

7.本项目不接受联合体参与评审。

8.本项目服务不允许分包、转包，一经发现立即终止合同，追究违约责任。

9.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本院询价。

10.本项目未尽事宜由供需双方在正式采购合同中详细约定。

11.供应商应严格按照响应文件格式提供相应文件，响应文件或文件内容不符合要求的，将被视为未实质性响应询价文件，其响应将被否决。

附件

报价函

（采购人名称）：

我方收到                   （询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的服务，最终报价为人民币  ，大写：。

2.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

3.我方承诺完全符合本《询价文件》供应商资格要求及其他要求，并对本报价函承诺负全部法律责任。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）签署：

法定代表人（签字）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

营业执照

廉政风险防范承诺

为配合国家有关部门廉政建设的规定，保证采购项目实施高效优质，保证资金的安全和有效使用，我方郑重承诺：

1、不得向采购人员工及其家属、子女、朋友赠送礼金、有价证券和物品；

2、不得擅自与采购人员工就某商品、材料、服务、工程项目的供应、建设问题进行私下商谈或者达成默契；

3、不得为采购人员工个人及其家属、子女、朋友购置或提供通讯工具、交通工具、家电、旅游、娱乐活动等等；

4、乙方不得为采购人员工及其家属、子女、朋友报销任何费用；

5、乙方不得为采购人员工及其家属、子女、朋友提供任何好处或便利，包括介绍工作、介绍项目、提供获利机会及借贷等事宜；

6、在整个货物（或服务）交易环节，均应公开透明进行，不得私下商议。所有交易行为均应符合商业通行惯例及法律法规，如采购人员工有违反交易惯例的行为，如个人签约或另行指定转款账户的行为，均视为无效。

请采购方及其上级纪检和监察部门监督执行，如我方违反上述承诺，采购方可取消我方成交资格，涉嫌犯罪的除承担刑事责任外，给采购方造成经济损失的，应无条件予以赔偿。

供应商（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或签章）：

2026年  月  日