询价文件

项目名称:重庆古城墙-通远门段城门及城墙保护修缮及环境治理工程项目考古调查勘探（一期）项目临时保护棚搭建

采购人：重庆市文物考古研究院

（重庆文化遗产保护中心）

二〇二六年九月

询价公告

一、采购最高限价：

人民币44200.00元，大写：肆万肆仟贰佰元整。

- 二、服务内容

主要工作内容如下：

- 于渝中区通远门城墙遗址公园指定地点搭建388.22平方米的保护棚。

- 采购人作业结束后，供应商负责拆除保护棚。

- 3.保护棚需在暑期汛期内隔绝降水，质保期为采购人验收合格之日起3个月以上。

- 三、技术要求

1.主体钢结构

立柱、立梁：80×80×2.0mm 镀锌方管；

屋面檩条：40×80×2.0mm 镀锌方管，间距不大于600mm；

底座：150×150×6mm钢板底座；

固定：M12膨胀螺栓锚固。

2.屋面部分：0.426mm国标加厚彩钢瓦（灰色）

3.排水系统

天沟：0.426不锈钢板材折弯成型，接缝位满焊密封；水槽设置排水坡度，保证雨水流通顺畅，无积水淤积。

落水管：Φ110 PVC排水管全套布设，坡度合理，排水通畅。

4.尺寸与高度要求

檐口高度：2.8米-3.0米，保证作业人员操作空间，避免过高导致抗风风险。

起脊高度：根据跨度设置坡度，保证排水顺畅，防止积水压塌棚顶。

基础做法：勘探作业区严禁深挖基础。故采用钢板底座+膨胀螺栓固定于现有硬化面，做到对文物"零扰动"。

5.安全生产

5.1供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），消除隐患。在施工过程中，由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商自行承担。

5.2在施工过程中，成交供应商须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由成交供应商自行负责处理。

5.3供应商负责进入现场实施人员及财物安全，供应商的项目管理团队必须到现场加强对项目的管理，施工期间施工现场的所有安全责任均由供应商负责承担与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。供应商还应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

6.质量要求

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。安全要求达到国家现行施工安全规范标准。

6.1设备和材料质量总体要求：所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与本次采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，性能要详细描述并提供产品样本、制造厂，满足采购文件全部要求。

6.2工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参与政府采购活动前三年，在经营过程中无重大无法记录；

6.法律、行政法规规定的其它条件。

7.特定资格条件：无。

五、采购服务约定

1.施工周期

至合同签订后20天内完成所有工程项目并通过采购人验收，采购人作业完成并通知供应商后5天内供应商完成拆除保护棚并完成完工清洁工作。

2.服务地点

服务地点：采购人指定地点

3.验收方式

由采购人组织相关验收并出具验收意见。

六、报价要求及成交原则

1.报价要求：

1.1本次报价为人民币总价包干，包括但不限于完成本工程项目的的所有费用，包含拆除、相关税费、人工、材料费，完工清洁等所有施工过程中的发生的费用。

1.2.本工程所需材料、设备由成交供应商自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准，并提供相应合格证明资料、质保书等。

1.3其他说明

1.3.1按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在报价中。

1.3.2采购人不组织现场踏勘，供应商应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况并承担产生的费用，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

1.3.3施工用水用电、临时道路等所有工程产生费用由成交供应商承担，采购人不额外支付任何费用。

1.3.4工程排污费由供应商按国家及本市环保等部门的有关规定进行缴纳，所产生的费用由成交供应商承担。

1.3.5供应商应对装修场地的周边进行环境保护，确保环境和设施设备不会因施工流程的疏失而有所破坏、毁损。施工中对周边建筑构筑物、重要设施及环境造成或可能造成影响而采取的监测、保护、修复及协调等费用均由成交供应商承担。

1.3.6所有在采购文件中没有显示出来，但在本项目要求中所提及的设备、材料，必须全部包括在本项目范围内，没有明确说明但在整体设备安装时不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本项目范围内。

2.成交原则

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，按最低价格确定成交供应商。

3.结算原则。

本项目为总价包干。

七、提交报价文件的份数和签署

1.报价文件一式一份。

2.在报价文件中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。否则视为无效报价。

八、付款方式：

项目完工拆除后10个工作日内采购人支付至结算金额的100%。

成交供应商应在采购人支付经费之前提供有效的票据，且成交供应商严格按照采购人要求和格式提交相关资料，否则采购人有权拒绝支付相关费用。

九、报价要求

报价文件密封后（在密封袋上注明项目名称）请于2026年9月10日上午12：00时前以快递送达方式递交，凡超出上述时限送达的报价文件均拒绝接受并视为贵单位放弃参与本项目报价。报价统一采用本《询价文件》附件报价函和营业执照并签字盖章齐全，否则视为无效报价。

参与本项目询价的供应商不足3家的，则本项目重新开展询价。

联系人：李老师

联系电话：023-63524124

邮寄地址：重庆市渝中区枇杷山正街72号重庆市文物考古研究院

十、其他

1.供应商向采购人递交报价文件视为接受询价文件上述条款，并承诺工作成果必须达到上述条款的要求。

2.供应商须自行承诺其提供的响应文件中所有证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。

3.采购人在采购合同签订前均有权对供应商提供的报价文件中所有内容进行核实，若发现弄虚作假，取消其成交资格，并按相关法律法规报上级主管部门或重庆市财政局监督部门处理，并承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4.在采购合同签订后发现供应商提供的报价文件存在弄虚作假情形，有权立即解除合同，有权不退还其履约保证金（如有），并按相关法律法规报上级主管部门或重庆市财政局监督部门处理，并承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5.凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市文物考古研究院官网（www.cqkaogu.cn）上下载查看本项目询价文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与此次询价。

7.本项目不接受联合体参与评审。

8.不允许分包、转包。

9.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本院询价。

10.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

附件

报价函

（采购人名称）：

我方收到重庆古城墙-通远门段城门及城墙保护修缮及环境治理工程项目考古调查勘探（一期）保护棚搭建的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的服务，最终报价为人民币      。

2.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

3.我方承诺完全符合本《询价文件》供应商资格要求及其他要求，并对本报价函承诺负全部法律责任。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）签署：

法定代表人（签字）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

营业执照

廉政风险防范承诺

为配合国家有关部门廉政建设的规定，保证采购项目实施高效优质，保证资金的安全和有效使用，我方郑重承诺：

1、不得向采购人员工及其家属、子女、朋友赠送礼金、有价证券和物品；

2、不得擅自与采购人员工就某商品、材料、服务、工程项目的供应、建设问题进行私下商谈或者达成默契；

3、不得为采购人员工个人及其家属、子女、朋友购置或提供通讯工具、交通工具、家电、旅游、娱乐活动等等；

4、乙方不得为采购人员工及其家属、子女、朋友报销任何费用；

5、乙方不得为采购人员工及其家属、子女、朋友提供任何好处或便利，包括介绍工作、介绍项目、提供获利机会及借贷等事宜；

6、在整个交易环节，均应公开透明进行，不得私下商议。所有交易行为均应符合商业通行惯例及法律法规，如采购人员工有违反交易惯例的行为，如个人签约或另行指定转款账户的行为，均视为无效。

请采购方及其上级纪检和监察部门监督执行，如我方违反上述承诺，采购方可取消我方成交资格，涉嫌犯罪的除承担刑事责任外，给采购方造成经济损失的，应无条件予以赔偿。

供应商（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或签章）：

2026年  月  日