询价文件

项目名称:重庆市潼南区独柏寺正殿抢险加固工程

采购人：重庆市文物考古研究院

（重庆文化遗产保护中心）

二〇二六年八月

询价公告

- 服务内容

独柏寺正殿为木构建筑，是全国重点文物保护单位，现因屋面漏水严重、木柱局部糟朽虫蛀、局部结构变形等安全问题，须立即采取抢险加固措施。

采购最高限价：

人民币34036.22元，大写：叁万肆仟零叁拾陆元贰角贰分。

二、技术要求

主要工作内容如下：

快速阻断屋面漏水问题，防止雨水对建筑本体的侵蚀和危害；对四个翼角采取临时支撑防护，防止其继续变形下陷、出现进一步的险情。完工后质保期为两年。

- 服务内容

1.屋面防水堵漏

清理屋面杂草、苔藓，清掏裹垄灰边；对现有屋脊、筒瓦节间裂缝用“堵漏王”修补；对底瓦睁眼及裹垄灰边用水泥砂浆进行填补。再对所有屋脊及沟瓦（不含筒瓦）刷灰色聚氨酯两遍。

2.翼角支撑

在四翼角外檐处进行钢管架支撑，与檐口檩、桁构件接触处设置软木垫，钢管出头部分进行软包裹。

详见附件图纸和工程量清单。

本项目不组织现场踏勘，供应商自行前往现场踏勘不论是否现场踏，供应商报价均视为已经对现场情况和工程量清楚明白。

3.安全生产

3.1供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），消除隐患。在施工过程中，由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商自行承担。

3.2在施工过程中，成交供应商须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由成交供应商自行负责处理。

3.3供应商负责进入现场实施人员及财物安全，供应商的项目管理团队必须到现场加强对项目的管理，施工期间施工现场的所有安全责任均由供应商负责承担与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。供应商还应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

4.质量要求。

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。安全要求达到国家现行施工安全规范标准。

4.1设备和材料质量总体要求：所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与政府采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，性能要详细描述并提供产品样本、制造厂，满足磋商文件全部要求。

4.2工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参与政府采购活动前三年，在经营过程中无重大无法记录；

6.法律、行政法规规定的其它条件。

7.特定资格条件：

供应商须具备文物主管部门颁发的有效的文物保护工程施工二级及以上资质（其中从业范围包含古建筑维修保护，提供有效的资质证书复印件，并加盖供应商公章）。

五、采购服务约定

1.施工周期

至合同签订后20天内完成所有工程项目，并通过采购人验收。

2.服务地点

服务地点：重庆市潼南区独柏寺。

3.验收方式

由采购人组织相关验收并出具验收意见。

六、报价要求及成交原则

1.报价要求：

1.1本次报价为人民币总价包干，包括但不限于完成本工程项目的的所有费用，包含拆除、出渣、改造、土建、装饰装修、相关税费、人工、材料费，完工清洁等所有施工过程中的发生的费用。

1.2.本工程所需材料、设备由成交供应商自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准，并提供相应合格证明资料、质保书等。

1.3其他说明

1.3.1按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在报价中。

1.3.2采购人不组织现场踏勘，供应商应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况并承担产生的费用，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

1.3.3施工用水用电、临时道路等所有工程产生费用由成交供应商承担，采购人不额外支付任何费用。

1.3.4弃渣由各供应商根据现场情况自行确定线路、弃渣地点及运距，费用由供应商自行测算计入比选报价内。供应商还需自行考虑材料设备进场后的二次及多次转运费，现场条件或其他因素变化。

1.3.5工程排污费由供应商按国家及本市环保等部门的有关规定进行缴纳，所产生的费用由成交供应商承担。

1.3.6供应商应对装修场地的周边进行环境保护，确保环境和设施设备不会因施工流程的疏失而有所破坏、毁损。施工中对周边建筑构筑物、重要设施及环境造成或可能造成影响而采取的监测、保护、修复及协调等费用均由成交供应商承担。

1.3.7所有在采购文件中没有显示出来，但在本项目要求中所提及的设备、材料，必须全部包括在本项目范围内，没有明确说明但在整体设备安装时不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本项目范围内。

2.成交原则

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，按最低价格确定成交供应商。

3.结算原则。

本项目为总价包干。

七、提交报价文件的份数和签署

1.报价文件一式一份。

2.在报价文件中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。否则视为无效报价。

八、付款方式：

成交供应商完成全部工作通过采购人验收后5个工作日内，采购人支付至结算金额的100%。

成交供应商应在采购人支付经费之前提供有效的票据，且成交供应商严格按照采购人要求和格式提交相关资料，否则采购人有权拒绝支付相关费用。

九、报价要求

报价文件密封后（在密封袋上注明项目名称）请于2026年8月21日上午12：00时前以快递送达方式递交，凡超出上述时限送达的报价文件均拒绝接受并视为贵单位放弃参与本项目报价。报价统一采用本《询价文件》附件报价函和营业执照并签字盖章齐全，否则视为无效报价。

参与本项目询价的供应商不足3家的，则本项目重新开展询价。

联系人：李老师

联系电话：023-63524124

邮寄地址：重庆市渝中区枇杷山正街72号重庆市文物考古研究院

十、其他

1.供应商向采购人递交报价文件视为接受询价文件上述条款，并承诺工作成果必须达到上述条款的要求。

2.供应商须自行承诺其提供的响应文件中所有证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。

3.采购人在采购合同签订前均有权对供应商提供的报价文件中所有内容进行核实，若发现弄虚作假，取消其成交资格，并按相关法律法规报上级主管部门或重庆市财政局监督部门处理，并承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4.在采购合同签订后发现供应商提供的报价文件存在弄虚作假情形，有权立即解除合同，有权不退还其履约保证金（如有），并按相关法律法规报上级主管部门或重庆市财政局监督部门处理，并承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5.凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市文物考古研究院官网（www.cqkaogu.cn）上下载查看本项目询价文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与此次询价。

7.本项目不接受联合体参与评审。

8.不允许分包、转包。

9.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本院询价。

10.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

附件

报价函

（采购人名称）：

我方收到                   （询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的服务，最终报价为人民币  ，大写：。

2.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

3.我方承诺完全符合本《询价文件》供应商资格要求及其他要求，并对本报价函承诺负全部法律责任。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）签署：

法定代表人（签字）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

营业执照

资质证书